A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

k projektové dokumentaci

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY V MUTĚNICÍCH

1.  Identifikační údaje

a) označení stavby:		Bezpečně do školy v Mutěnicích

b) stavebník:			Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Identifikační číslo stavebníka:	285145

c) projektant:		Ing. Tomáš Hrabina, U Kapličky 1180, 696 11 Mutěnice,

tel.: 724 143 254

Číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

1004133

Obor specializace:		Dopravní stavby

2. Údaje o umístění stavby

Stavba je vyvolána rozhodnutím Obce Mutěnice zvýšit bezpečnost lidí, především dětí, využívající chodník podél silnice II/380 v obci Mutěnice jako cestu do místní základní a mateřské školy. Stávající povrch chodníku je značně poškozený, nesourodý s velkým množstvím deformací, které znemožňují bezbariérový pohyb osob. Silnice II/380 slouží jako hlavní dopravní spojení mezi okresním městem Hodonín a krajským městem Brnem. Denně po komunikaci projede více jak 4.500 vozidel z toho přes 100 těžkých nákladních vozidel. V minulých letech se zde stalo několik vážných dopravních nehod. Součástí projektu je proto také řešení přechodů přes komunikaci včetně jejich nasvětlení a dobudování chodníku až k areálu školy. Nástupní hrana autobusové zastávky bude provedena z bezbariérových zastávkových obrub kasselského typu. Staveniště se nachází v intravilánu obce. Stavební úpravou chodníku se zasahuje do následujících parcel.

Výpis dotčených parcel – k.ú. Mutěnice  (stav k 09/2012)

číslo parcely	vlastník		druh pozemku			poznámka

994/1		SÚS JMK		ostatní plocha 			silnice

6625/2		Burian Pavel		ostatní plocha 			ostatní komunikace

Burianová Andrea

993			Burian Pavel		stavba na parcele: č.p. 732	zastavěná plocha a nádvoří

Burianová Andrea

990			Zálešák Miroslav	stavba na parcele: č.p. 911	zastavěná plocha a nádvoří

986			Lysá Michaela 		stavba na parcele: č.p. 900	zastavěná plocha a nádvoří

984/2		Balaštíková Anna	stavba na parcele: č.p. 964	zastavěná plocha a nádvoří

Balaštíková Kristýna

983/2		Forchová Miroslava	stavba na parcele: č.p. 965	zastavěná plocha a nádvoří

981			Novák Petr		stavba na parcele: č.p. 742	zastavěná plocha a nádvoří

Nováková Věra

KN 967 (PK717)	Škrobák Jaroslav	stavba na parcele: č.p. 770	zastavěná plocha a nádvoří

Škrobáková Anežka

1255		Obec Mutěnice		ostatní plocha 			ostatní komunikace

634/1		SÚS JMK		ostatní plocha 			ostatní komunikace

KN1216/1 (PK6657)	Obec Mutěnice		ostatní plocha 			ostatní komunikace

KN1275/1		Obec Mutěnice		ostatní plocha 			ostatní komunikace

(PK6507/5, 6513/1)

KN1214 (PK6657)	Obec Mutěnice		ostatní plocha 			ostatní komunikace

KN61/2 (PK6513/1)	Obec Mutěnice		vodní plocha  			koryto vodního toku                                                                       přirozené nebo upravené

601/1		Obec Mutěnice		společný dvůr			zastavěná plocha a nádvoří

602			Obec Mutěnice		stavba na parcele: č.p. 202	zastavěná plocha a nádvoří

600/10		Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

stavba na parcele: č.p. 540	zastavěná plocha a nádvoří

600/11		Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

ostatní plocha 			jiná plocha

633			Obec Mutěnice 		ostatní plocha 			silnice

69/9			SÚS JMK 		ostatní plocha 			ostatní komunikace

995/3		Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

ostatní plocha 			silnice

KN2334 (PK6507/3)	Obec Mutěnice 		ostatní plocha 			ostatní komunikace

KN162/1 (PK6507/4)	Obec Mutěnice 		ostatní plocha 			ostatní komunikace

2414		Obec Mutěnice 		ostatní plocha 			ostatní komunikace

493			Obec Mutěnice		ostatní plocha 			ostatní komunikace

494/1		Obec Mutěnice		ostatní plocha 			zeleň

486/2		Obec Mutěnice 		ostatní plocha 			ostatní komunikace

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby:

Stavba je rozdělena na dvě etapy. Rozsah prací první etapy je znázorněn na situaci jedna a dvě. Rozsah prací druhé etapy je znázorněn na situaci tři a čtyři.

Celková projektovaná plocha chodníku je 3.000 m2. Navržena šířka chodníku je 1,5 m. Chodník ke škole (situace 4) je navržen v šířce 2,25m. Povrch je dlážděný ze zámkové dlažby lemované betonovou parkovou obrubou. V místech přechodu bude provedeno nové nasvětlení přechodu a komunikace zúžena na 7,0 m v místě nároží křižovatky silnic II/380 a III/4254 jsou délky přechodu zvětšeny na 8,0m (z důvodu obalových křivek nákladních vozidel v souladu s ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.3.2). Osvětlení přechodů bude provedeno s asymetrickou vyzařovací charakteristikou bílou barvou světla. Osvětlení přechodu musí splňovat ČSN EN 13201-2. U všech přechodu bude osazena zvýrazněná dopravní značka IP6 v obou směrech jízdy. Zúžení komunikace před přechodem se provede plynule s náběhem 1:20. Nástupní hrana autobusové zastávky bude provedena z bezbariérových zastávkových obrub kasselského typu. Nástupní plocha bude doplněna o signální pás šířky 800mm a kontrastní pás šířky 300mm. Stavba navazuje na okolní zástavbu a svým charakterem nijak nenarušuje ráz místního prostředí.

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů:

Při zpracování dokumentace byly dodrženy podmínky a ustanovení o obecných technických požadavcích na výstavbu. Především byl kladen důraz na splnění podmínek vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Povrch chodníku bude zřízen ze zámkové dlažby. Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm. Podélný sklon nebude vyšší než v poměru 1:12 (8,33 %), příčný sklon bude nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a navazující šikmé plochy u přechodů pro chodce nebudou vyšší než v poměru 1:8 (12,5 %). Vodící linii tvoří okolní zástavba s betonovými zídkami předzahrádek, v místech bez přirozené vodící linie bude použit parkový obrubník zvýšený o min. 6cm nad povrch chodníku. Šířka vjezdu není v žádném místě větší než 8,0 m. V místech přechodů pro chodce a místech pro přecházení bude zřízen signální pás šířky 800mm a varovný pás šířky 400mm pro bezpečné převedení osob na protější stranu komunikace. Ve vjezdech bude zřízen varovný pás. Nástupní hrana autobusové zastávky bude provedena z bezbariérových zastávkových obrub kasselského typu zvýšených 20cm nad komunikací. Nástupní plocha bude doplněna o signální pás šířky 800mm a kontrastní pás šířky 300mm. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní barevně kontrastní dlažby dle NV 163/2002 Sb. a TN 12.03.04 – 06.

c) věcné a časové vazby na okolí:

Navrhovaná stavba věcně ani časově nenavazuje na stavby jiných stavebníků.

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Předpokládané zahájení stavby    :      2013

Stavba bude rozdělena na dvě etapy. V první se zřídí chodník dle situace jedna a dvě. Ve druhé etapě budou realizovány práce dle situace tři a čtyři.

Předpokládané dokončení stavby :      2014

Postup stavebních prací:

- provizorní dopravní značení, vytyčení stavby dle projektové dokumentace

- odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku

- vytrhání obrub

- zřízení osvětlení přechodů

- hutnění zemní pláně

- položení spodních podkladních vrstev

- kladení obrub

- položení vrchních podkladních vrstev

- provedení dlážděných povrchů ze zámkové dlažby

- dosypání zeminy za obrubou se zatravněním

- zaměření skutečného provedení stavby

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Při stavbě musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které určují technologické postupy při provádění jednotlivých druhů prací. Přítomnost inženýrských sítí je nutno zajistit před započetím stavebních prací. Zhotovitel stavby zajistí jejich směrové i výškové vytyčení jednotlivými správci a zajistí označení na místě dle platných předpisů.

Při křížení nadzemních i podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět zemní práce ručně.

Při provádění vlastních stavebních prací je nutno respektovat základní požadavky zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení dle sb. zákonů 48/1982 a vyhlášky ČÚBP 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Mutěnice, září 2012

……………………………………

Ing. Tomáš Hrabina - projektant