B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k projektové dokumentaci

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY V MUTĚNICÍCH

a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace:

Projektovaná dokumentace řeší stavební úpravy chodníku podél silnice II/380 v Mutěnicích. Staveniště se nachází v intravilánu obce. Stavba je vyvolána rozhodnutím Obce Mutěnice zvýšit bezpečnost a umožnit bezbariérové užívání stávajícího chodníku, který je v nevyhovujícím stavu. Povrch je značně poškozený, nesourodý s velkým množstvím deformací, které znemožňují bezbariérový pohyb osob. Chodník vede podél silnice II/380, která tvoří hlavní dopravní spojení mezi okresním městem Hodonín a krajským městem Brnem. Denně po komunikaci projede více jak 4.500 vozidel z toho přes 100 těžkých nákladních vozidel. V minulých letech se zde stalo několik vážných dopravních nehod.

Šířka silnice v místě stávajících přechodů je i přes 12,0 m a nejsou dostatečně osvětleny. Autobusová zastávka nemá vizuální ani hmatové prvky a nástupní hranu tvoří silniční obruba.

Inženýrsko – geologický průzkum stavby nebyl vzhledem k jednoduchým základovým poměrům stavby prováděn. V případě nedostatečné únosnosti zemní pláně bude po konzultaci s projektantem v návaznosti na výsledky zatěžovacích zkoušek navržen způsob její sanace.

b) Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability:

Stavba je rozdělena na dvě etapy. Rozsah prací první etapy je znázorněn na situaci jedna a dvě. Rozsah prací druhé etapy je znázorněn na situaci tři a čtyři. Projektovaná plocha chodníku je 3.000 m2. Navržena šířka je 1,5 m. Chodník ke škole (situace 4) je navržen v šířce 2,25m. Parkové obruby lemující chodník budou osazeny do betonového lože. Povrch je dlážděný ze zámkové dlažby tl. 6cm do lože ze štěrkodrtě 4/8 tl. 4cm. Podkladní vrstva bude provedena ze štěrkodrtě tl. 20cm. V místě vjezdů bude podkladní vrstva provedena z kameniva zpevněného cementem tl. 20cm. Zámková dlažba tl. 8cm bude dlážděna do lože ze štěrkodrtě 4/8 tl. 4cm. V místech přechodu bude komunikace zúžena na 7,0 m a přechod nasvětlen. V místě nároží křižovatky silnic II/380 a III/4254 jsou délky přechodu zvětšeny na 8,0m (z důvodu obalových křivek nákladních vozidel v souladu s ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.3.2). Zúžení komunikace před přechodem se provede plynule s náběhem 1:20. Nové betonové silniční obruby budou osazeny do betonového lože. Osvětlení přechodů bude provedeno s asymetrickou vyzařovací charakteristikou bílou barvou světla. Osvětlení přechodu musí splňovat ČSN EN 13201-2. U všech přechodu bude osazena zvýrazněná dopravní značka IP6 v obou směrech jízdy. Stavba navazuje na okolní zástavbu a svým charakterem nijak nenarušuje ráz místního prostředí. Při zpracování dokumentace byly dodrženy podmínky a ustanovení o obecných technických požadavcích na výstavbu. Především byl kladen důraz na splnění podmínek vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Příčný sklon je navržen 2% směrem do vozovky. Podélný sklon je proměnný dle konfigurace terénu maximální podélný sklon chodníku je 5,0% na délku cca. 40m. V místech bez přirozené vodící linie bude použit parkový obrubník zvýšený o min. 6cm nad povrch chodníku. V místech přechodů pro chodce a místech pro přecházení bude zřízen signální pás šířky 800mm a varovný pás šířky 400mm pro bezpečné převedení osob na protější stranu komunikace. Ve vjezdech bude zřízen varovný pás. Nástupní hrana autobusové zastávky bude provedena z bezbariérových zastávkových obrub kasselského typu zvýšených 20cm nad komunikací. Nástupní plocha bude doplněna o signální pás šířky 800mm a kontrastní pás šířky 300mm. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní barevně kontrastní dlažby dle NV 163/2002 Sb. a TN 12.03.04 – 06.

c) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:

Projektovaná stavba je plynule napojena na stávající chodníky. Při styku projektovaného chodníku a komunikace bude snížen obrubník tak, aby výškový rozdíl mezi komunikací a sníženým obrubníkem byl 2 cm a zřízen varovný pás šířky 0,40 m. Navazující šikmé plochy u přechodů pro chodce nebudou vyšší než v poměru 1:8 (12,5 %).

d) Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí:

V období výstavby bude částečně omezen průjezd vozidel po komunikaci. Přístup pro obyvatele přiléhajících rodinných domů a pro vozidla integrovaného záchranného systému nebude omezen.

Území je nyní využíváno jako chodník i nadále bude využito stejným způsobem. Stavba chodníku nenavazuje věcně ani časově na stavby jiných stavebníků. Navrhovanou stavbou nebudou dotčeny žádné stavby.

Technické řešení a provoz nebude mít žádný negativní vliv na krajinu, spíše bude mít přínos ve zmenšení prašnosti a hlučnosti z důvodu vytvoření neprašných a rovných povrchů, čímž se zlepší i vliv na zdraví a životní prostředí.

e) Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby:

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita – stavba bude prováděna tak, aby zatížení na ni působící   v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek,

- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení   v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- poškození v případě, že je rozsah neúměrný původní příčině

Pro daný charakter a druh stavby není zpracován statický výpočet. Vzhledem k tomu, že se v okolí stavby nacházejí budovy různého stavebně-technického stavu, je nutné provádět veškeré práce tak, aby nedošlo k poškození těchto budov. V žádném případě nesmí být použito vibrování při zhutnění. Při provádění zemních prací nesmí být obnaženy základové spáry přilehlých budov,

b) požární bezpečnost - stavba bude provedena tak, aby bylo splněno:

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

- omezení šíření požáru na sousední stavbu,

- umožnění evakuace osob a zvířat,

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Stavební úpravy chodníků, autobusové zastávky a přechodů nevyvolají zvýšené nároky na požární bezpečnost v řešeném území. V průběhu výstavby budou zachovány požární hydranty a přístup k nim.

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí - stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zdraví a aby neměla negativní vliv na životní prostředí.

d) ochrana proti hluku - v průběhu realizace jde především o hluk, prašnost a vibrace, které souvisí s pohybem a prací stavebních strojů. Je nutné, aby dodavatel stavby minimalizoval na nejmenší možnou míru negativní vliv na obyvatele a uživatele nemovitostí v dané lokalitě. Jedná se zejména o dodržování nočního klidu, omezování prašnosti, pravidelné kropení a minimalizaci otřesů.

e) bezpečnost při užívání – stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání. Pro bezpečné užívání, zejména komunikací, je nutné dodržovat platné předpisy (pravidla) pro provoz na pozemních komunikacích.

Stavba je řešena jako bezbariérová, podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) úspora energie a ochrana tepla - druh a charakter stavby neklade požadavky na splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov.

f) Zásady řešení bezbariérového užívání – přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Při zpracování dokumentace byly dodrženy podmínky a ustanovení o obecných technických požadavcích na výstavbu. Především byl kladen důraz na splnění podmínek vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Příčný sklon je navržen 2% směrem do vozovky. Podélný sklon je proměnný dle konfigurace terénu maximální podélný sklon chodníku je 5,0% na délku 40m. Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm. Podélný sklon nebude vyšší než v poměru 1:12 (8,33 %), příčný sklon bude nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a navazující šikmé plochy u přechodů pro chodce nebudou vyšší než v poměru 1:8 (12,5 %). V místech přechodu bude provedeno nové nasvětlení přechodu a komunikace zúžena na 7,0 m v místě nároží křižovatky silnic II/380 a III/4254 jsou délky přechodu zvětšeny na 8,0m (v souladu s ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.3.2). Zvýraznění chodců je docíleno barvou světla odlišnou od okolního veřejného osvětlení, intenzitou a směrovým charakterem osvětlení tak, že chodec je osvětlen ve směru jízdy vozidla a je ve velkém pozitivním kontrastu vůči tmavšímu pozadí. Osvětlení přechodu zajistí také dostatečně osvětlení plochy chodníku před přechodem. Plocha chodníku v místech přechodů bude vybavena pro bezpečné převedení osob na protější stranu komunikace pomocí signálního pásu šířky 0,80 m a varovného pásu šířky 0,40 m. Ve vjezdech bude zřízen varovný pás o šířce 0,40 m. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní barevně kontrastní dlažby dle NV 163/2002 Sb. a TN 12.03.04 – 06. Nástupní hrana autobusové zastávky bude provedena z bezbariérových zastávkových obrub kasselského typu zvýšených 20 cm nad komunikací. Nástupní plocha bude doplněna o signální pás šířky 800mm a kontrastní pás šířky 300mm. Vodící linii tvoří okolní zástavba s betonovými zídkami předzahrádek, v místech bez přirozené vodící linie bude použit parkový obrubník zvýšený o min. 6cm nad povrch chodníku. V průchozím prostoru podél vodicí linie nebudou umístěny žádné předměty. Vodící linie nebude v žádném úseku přerušena na vzdálenost delší než 8,0m.

Šířkové uspořádání komunikace je zřejmé z výkresové dokumentace.

Po dobu výstavby budou provedena opatření, která nasměrují a bezpečně převedou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace kolem staveniště nebo v případě nutnosti skrze něj.

g) Podklady pro vytyčení stavby

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

    - požadavky stavebníka

    - územní plán

    - mapové podklady

    - zaměření území (příčných profilů)

    - informativní zákresy inženýrských sítí

- ČSN 73 61 01 – Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 61 02 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 73 61 10 – Projektování místních komunikací

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrově je trasa vytyčena pomocí vrcholových bodů polygonu. Umístění těchto bodů je dáno jejich souřadnicemi v systému S-JTSK.

Výškově trasa chodníku kopíruje stávající podélný profil chodníku.

Po dokončení stavebních úprav bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby a bude vyhotoven geometrický plán, jako podklad pro vklad do katastru nemovitostí.

Mutěnice, září 2012

……………………………………

Ing. Tomáš Hrabina - projektant