F – technická zpráva

ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

p.č. 297. p.č. 578/4, kat. úz. LEŠTINA

dokumentace pro stavební řízení

INVESTOR: TJ SOKOL LEŠTINA, OKRUŽNÍ 338, 789 71 LEŠTINA, ICO 43961576

PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK, NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBŘEH 789 10

VYPRACOVAL: MARTIN PLŠEK, TŘEBOVSKÁ 966/5, MOHELNICE 789 85

Z.Č. 120310

1. Technická zpráva.

a)	Účel objektu.

Stávající objekt, který slouží jako zázemí pro sportovce, v současné době nevyhovuje provozním nárokům přilehlého sportovního areálu, který se skládá z provozní budovy, dvou fotbalových hřišť a jednoho multifunkčního hřiště pro tenis, volejbal, basketbal …. Stavebními úpravami a přístavbou stávajícího provozního objektu dojde k celkové modernizaci a úpravě kapacit pro současné požadavky. V 1.NP budou kabiny pro sportovce, tech. zázemí, soc. zařízení, klubovna, výčep. 2.NP vzniknou ubytovací kapacity pro sportovce. Součástí stavebních úprav a přístavby předmětného objektu je i řešení přilehlých ploch k objektu.

b)	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Umístění objektu a jeho orientace ke světovým stranám vychází především z regulativ daného území a požadavků co nejvíce respektovat konfiguraci terénu s ohledem na možnost stávajícího přístupu a příjezdu ze severní strany – ze stávající komunikace.

Stávající objekt má půdorys ve tvaru L. Je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. První část přístavby bude provedena směrem na jih (1.14, 1.24), druhá část přístavby (1.01. klubovna) bude navazovat na severní část stávajícího objektu směrem na východ. Část objektu – WC pro návštěvníky utkání (místnost 1.10., 1.11, 1.12, 1.13) a pergola (1.25) nejsou předmětem stavebních úprav, jejich stav je vyhovující. Objekt je nepravidelného půdorysu 14,44m x 31,74m.

V 1.NP vznikne provozní část pro sportoviště s dispozičním řešením:

1.01 – klubovna I.					1.14 – garáž pro malotraktor – sekačka + dílna

1.02 – klubovna II.					1.15 – chodba I.

1.03 – WC pro sportovce					1.16 – chodba II.

1.04 – WC + sprcha vozíčkáři      				1.17 – chodba III.

1.05 – šatna rozhodčích					1.18 – výčep

1.06 – technická místnost					1.19 – sklad nápojů

1.07 – sklad dresů + skříň na úklidové prostředky		1.20 – vstup II.

1.08 – sprchy pro sportovce				1.21 – kabiny I.

1.09 – vstup I.					1.22 – kabiny II.

1.10 – umývárna pro WC – návštěvníci			1.23 – kabiny III.

1.11 – WC ženy – návštěvníci				1.24 – kabiny IV.

1.12 – zádveří – návštěvníci				1.25 – pergola

1.13 – WC muži – návštěvníci

V 2.NP vzniknou stavebními úpravami ubytovací kapacity pro sportovce max. 20 osob.

2.01 – vstup					2.18 – c) ložnice

2.02 – klubovna II.					2.19 – d) ložnice

2.03 – chodba I.					2.20 – d) vstup

2.04 – chodba II.	      				2.21 – d) koupelna + WC

2.05 – WC personál pro výčep				2.22 – d) ložnice

2.06 – úklidová místnost, sklad úklidových 			2.23 – e) ložnice

prostředků a výlevka				2.24 – e) koupelna + WC

2.07 – sklad špinavého prádla				2.25 – e) vstup

2.08 – sklad čistého prádla					2.26 – e) ložnice

2.09 – a) koupelna + WC					2.27 – f) ložnice

2.10 – a) vstup					2.28 – f) koupelna + WC

2.11 – a) ložnice					2.29 – f) vstup

2.12 – b) ložnice					2.30 – f) ložnice

2.13 – b) koupelna + WC					2.31 – g) vstup

2.14 – b) vstup					2.32 – g) koupelna + WC

2.15 – b) ložnice					2.33 – g) ložnice

2.16 – c) koupelna + WC					2.34 – společenská místnost

2.17 – c) vstup      					2.35 – vstup

Popis provozního zařízení a popis provozu 1.NP:

– místnosti 1.01 a 1.02 (klubovna I a klubovna II) jsou určeny pro klubová setkání jednotl. sportovních 
	oddílů. Pro tyto prostory slouží i výčep (1.18), kde se bude čepovat pivo a limonády do plast. kelímků pro 	jednorázové použití. V době sportovních akcí v areálu bude výčep sloužit i pro výdej čepovaných nápojů do 
 	jednorázových plast. kelímků i pro veřejnost a to prostřednictvím výdejního okna, přilehlého k pultu. Pro 	výčep bude místnost 1.19 sloužit jako sklad nápojů. Místnost 1.01. a 1.02 nebude sloužit jako veřejné 	zařízení, jen pro po potřeby sportovních oddílů.

– pro účely klubového zasedání je určeno soc. zařízení 1.03 – 1.04, soc. zařízení pro vozíčkáře bude sloužit 	i pro návštěvníky sportovních utkání. Klíč bude u provozovatele výčepu. Na tuto skutečnost budou 	upozorňovat informační tabule na zdi před vstupem do objektu – místnost 1.20 (vstup II) a 1.10.

– pro jednoho zaměstnance (jeden muž) bude sloužit šatna se soc. zařízením v 2.NP – místnost 2.04, 2.05

– místnost 1.05. slouží jako šatna rozhodčích

– v technické místnosti 1.06. je umístěn elektro. rozvaděč, stávající plynový kotel pro vytápění 1.NP a 	stávající zásobník na TUV

– místnost 1.07 je určena pro skladování dresů, špinavé dresy po utkání budou ihned odvezeny do prádelny, 	zároveň bude v této místnosti umístěna skříň s úklidovými prostředky

– místnost 1.08 sprchy pro sportovce

– místnost 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 (WC pro veřejnost) nejsou předmětem stavebních úprav, stejně tak i 	pergola (1.25)

– prostory 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 slouží jako kabiny – převlékárny pro sportovce

– místnost 1.14 je určena pro parkování sekačky na trávník (malotraktorového typu)

Popis provozního zařízení a popis provozu 2.NP:

– v 2.NP jsou umístěny garsonky pro ubytování sportovců.

jednopokojové s dvěma lůžky 1x		celkem lůžek 2x

jednopokojové s jedním lůžkem 2x		celkem lůžek 2x

dvoupokojové se čtyřmi lužky 4x		celkem lůžek 16x

celková ubytovací kapacita činí 20 lůžek

– místnost 2.04 je šatna pro personál – jeden muž, 2.05 – WC personál

– 2.07 a 2.08 jsou sklad čistého a špinavého prádla – odvoz do prádelny bude probíhat v případě provozu 1x týdně

– 2.34 bude sloužit jako společenská místnost (televizor).

Výška objektu od ±0,000 je 7,54 m. Barevné řešení je patrné z výkresové části PD. Příjezdová i přístupová komunikace k objektu je stávající. Plochy kolem objektu budou nově zpevněny zámkovou dlažbou. Příjezdová komunikace nezamezuje pohybu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

c)	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.

Stávající objekt:

půdorys (nepravidelný)				 12,99 m x 26,24 m

výška objektu od ±0,000 je	                 		                 +7,54 m

užitná plocha					   506,98 m2

zastavěná plocha  				                281,56 m2

obestavěný prostor 					 1745,67 m3

Přístavby:

půdorys (první část, druhá část)        5,00m x 9,60m, 5,3m x 9,44 m

výška objektu od ±0,000 je	                 	                 +3,79m, +7,54 m

užitná plocha					   121,49 m2

zastavěná plocha  					     98,03 m2

obestavěný prostor 				    	   813,57 m3

Celkové parametry objektu po stavebních úpravách:

půdorys (nepravidelný)			              31,74 m x 14,44 m

výška objektu od ±0,000 je	                                                 +7,54 m

užitná plocha				   	   619,51 m2

zastavěná plocha  			                	   426,54 m2

obestavěný prostor 				              2559,24 m3¨

Předpokládané náklady na rekonstrukci a přístavbu objektu jsou odhadovány na 11 mil. Kč.

Proslunění je orientováno především na východní a západní stranu, částečně pak na jižní stranu - osvětlení je přirozené, okna v kombinaci s elektrickým osvětlením (500 lux).

d)	Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost.

Stavební úpravy a přístavba jsou navrženy z klasických materiálů a klasických technologických postupů výstavby. Konstrukční řešení je navrženo s požadavkem na max. využití prostor. Při správné údržbě objektu je životnost stavby stanovena na 500 let.

e)	Tepelně technické vlastnosti objektu stavebních konstrukcí a výplní otvorů.

Objekt splňuje požadavky na tepelnou ochranu budov. Stavba bude opatřena zateplovacím systémem. Obvodové zdivo je navrženo z materiálu o tepelném odporu R = 5,0 m2K/W. Střešní konstrukce přístavby má tepelný odpor R = 5,0 m2K/W. Výplně otvoru mají součinitel prostupu tepla U ≤ 1,1 W/ m2K.

f)	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko - geologického a hydrogeologického průzkumu.

Základové pásy přístavby jsou navrženy hloubce 1,1 m. Inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Stavba je staticky nenáročná.

g)	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků.

Provozem objektu nedojde k zásadním změnám v závislosti na ochraně životního prostředí.

h)	Dopravní řešení.

Sjezd z místní komunikace (parc. č. 578/4, kat. úz. Leština) na pozemek stavebníka je stávající. Stávající počet parkovacích míst u objektu - 10 osobních automobilů (1 bus) – stávající asfaltová plocha.

i)	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření.

Měření radonu proběhlo s výsledkem nízkého rizika – není nutno provádět protiradonová opatření, žádná jiná ochranná a bezpečnostní pásma se v lokalitě nenachází.

j)	Dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Projektová dokumentace je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků jsou vyhovující, dále viz. výkresová část.

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1. Technická zpráva

a) 	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny.

Objekt je obdélníkového nepravidelného půdorysu (14,44m x 31,74m) o dvou traktech, který mezi sebou dělí středová nosná zeď. Střecha je sedlová s vikýři. Nosné obvodové zdivo přístavby je Heluz 40 P+D, základové pasy z neprokládaného betonu C 15/20. Zastřešení je z dřev. krovu, kleštin a vaznic. Střešní krytina je Cembrit – Česká šablona, v místě přístavby (1.01. klubovna I.) bude krytina z modifikovaného pásu.

b) 	Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky.

Základové konstrukce jsou navrženy z neprokládaného betonu C 15/20, obvodové zdivo Heluz 40 P+D, strop z předpjatých panelů Spiroll, střešní izolace z minerální vaty, omítky vápenné, okna a dveře plastové.

c) 	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce.

Zatížení střešní konstrukce od sněhu je dle současných doporučení pro danou oblast 150 kg/m2.

d) 	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů.

Žádná bližší specifika se neuvažují.

e) 	Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby.

Žádná bližší specifika se neuvažují.

f) 	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.

Veškeré bourací práce budou prováděny odborným způsobem. V případě nejasností nutno přivolat projektanta nebo statika.

g) 	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.

Žádná bližší specifika se neuvažují. Dojde ke kontrole základové spáry před zalitím zákl. konstrukcí betonem.

h) 	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software.

Při návrhu konstrukce byly použity technické listy výrobců materiálů, ČSN normy ve stavebnictví, software – Bricscad.

i) 	Specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Netýká se stavby.

1.2.2. Výkresová část – viz násl.

1.2.3. Statické posouzení

a) 	Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce.

Bez specifik – jedná se o standardní konstrukce – betonové základy, zdivo z cihlených bloků, u přístaveb bude nový ŽB věnec, stávající část objektu je opatřena ŽB věncem, strop PZD do I prfilů.

b) 	Posouzení stability konstrukce.

Bez specifik.

c) 	Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce, včetně jejího založení.

Nepravidelný půdorys objektu je 14,44m x 31,74m, stávající obvodová konstrukce je šíře 400 mm (300 mm CPP, 100 mm zateplovací systém). Stávající podlahová konstrukce je 400 mm, výška objektu od ± 0,000 je 7,54m. Izolační minerální vata je tl. 240 mm.

Půdorys první přístavby (1.01 klubovna I.) je o rozměrech 5,00m x 9,60m, obvodová konstrukce je šíře 500 mm. Podlahová konstrukce je tl. 460 mm, výška přístavby od ± 0,000 je +3,79 m. Šíře základových pasů je 600 mm. Hloubka základové spáry je od úrovně přilehlého terénu -1,1 m. Izolační minerální vata je tl. 240 mm.

Půdorys druhé části přístavby (1.14, 1.24, 2.19, 2.20 - část, 2.21, 2.22) je o rozměrech 5,3m x 9,44m, obvodová konstrukce je šíře 500 mm. Podlahová konstrukce je tl. 460 mm, výška přístavby od ± 0,000 je +7,54 m. Šíře základových pasů je 600 mm. Hloubka základové spáry je od úrovně přilehlého terénu -1,1 m. Izolační minerální vata je tl. 240 mm.

d) 	Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické zatížení.

Netýká se stavby.

1.3. Požárně bezpečnostní řešení.

- viz. PZ

1.4. Technika prostředí staveb.

a) 	Vytápění – bilance spotřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení – zdůrazňuje se volba systému vytápění a přípravu TUV.

Pro vytápění 1.NP slouží stávající plynový kotel, dojde k novým rozvodům ústředního vytápění (měd. 	trubky) a osazení nových plechových radiátorů. K vytápění prostor 2.NP slouží stávající plynový kotel (2.06), 	budou provedeny nové rozvody z trubek měděných a osazení nových plechových radiátorů.

b) 	Kotelny a předávací stanice – bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel, výměníků, boilerů), , dimenzování komínu, počtu pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochrany.

Kotelny (jak v 1.NP tak v 2.NP) jsou stávající, kapacitně vyhovující. V kotelně 1.06 je umístěn rozvaděč NN a akumulační nádrž na TUV, kterou zásobuje přilehlý kombinovaný kotel na plyn, který zároveň slouží k vytápění 1.NP. Spotřeba plynu je cca 60 MWh/rok, 5600 m3/rok. Spotřeba elektrické energie je cca 26 MWh/rok.

c) 	Zařízení pro ochlazování staveb – základní orientační informace o jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení chladících systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic.

Netýká se stavby.

d) 	Vzduchotechnické zařízení – základní údaje (parametry venkovního a vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaných zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím., řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení.

Větrání prostor je přirozené (okny). Prostory soc. zařízení 1.NP (1.03, 1.04) budou odvětrány pomocí vsuvného axiálního ventilátoru TDM 200 – viz výkres vzduchotechniky F 18. Stejně tak i bude nuceně odvětráno stávající WC (1.13) - ventilátor TDM 200. 2. NP bude nuceně odvětráno WC zaměstnance 2.05 a úklidová místnost s výlevkou (2.06) – viz výkres vzduchotechniky F 19.

e) 	Zařízení měření a regulace – stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace.

Hlavní jištění a měření NN je na fasádě objetu – severní stěna – beze změn. Hlavní uzávěr vody a vodoměr je v technické místnosti 1.06. Plynoměr a hlavní uzávěr plynu je v kiosku u východní stěny a není předmětem stavebních úprav.

f) 	Zdravotně technické instalace – bilance potřeby vody, teplé vody, množství splaškových vod, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury)

Spotřeba TUV je 500 l/den. Celková spotřeba vody je cca 900 l/den.

g) 	Plynová odběrná zařízení – bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, technické hodnoty plynového zařízení počty napojených spotřebičů, údaje o fakturačním, popř. podružném měření odběr uplynu, základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického měření včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově.

Spotřeba plynu je cca 60 MWh/rok, 5600 m3/rok. Plynoměr a hlavní uzávěr plynu je stávající - v kiosku u východní stěny. Vnitřní i venkovní rozvody plynu jsou bez úprav.

h) 	Zařízení slaboproudé elektroniky, popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelových vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení.

Rozvod satelitní televize bude proveden standardním způsobem – internet bude zajišťovat WIFI.

i) 	Zařízení vertikální přepravy osob – druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností orientace a pohybu, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.

Sociální zařízení je navrženo ve smyslu vyhlášky 389/2009 Sb.

V Mohelnici 07/2012				Ing. Karel Čermák