Příloha č. 2 Technická specifikace požadovaného plnění

Technická specifikace pro Část 1 – Velkoobjemové kontejnery

| Velkoobjemové kontejnery s nástavbou na univerzální svozový prostředek – 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické požadavky |  | Specifikace nabízeného plnění |
| materiál | ocel |  |
| barva | šedá |  |
| nominální objem | max. 4 m3 |  |
| hmotnost vč. nákladu | max. 3 t |  |
| výška oka kontejneru | max. 1000 mm |  |
| celková délka kontejneru | max. 2 700 mm |  |
| celková šířka kontejneru | max. 1 600 mm |  |
| vnější rozteč podélníků | max. 1060 mm |  |
| dno plech | min. 3 mm |  |
| materiál bočnice plech | min. 3 mm |  |
| nosný rám | „I“ profil max. 100 mm |  |
| Otvíratelné zadní čelo. |  |  |
| Zadní čelo dvoukřídlá vrata. |  |  |
| Háčky na plachtu nebo síť po obvodu kontejneru. |  |  |

Tabulka pro zpracování nabídkové ceny:

| Název položky | Počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| velkoobjemový kontejner s nástavbou na univerzální svozový prostředek | 6 |  |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |

Technická specifikace pro Část 2 – Univerzální svozový prostředek včetně hákového nosiče

| Nákladní automobil s hydraulickým hákovým nakladačem kontejnerů |  |
| --- | --- |
| Technické požadavky | Specifikace nabízeného plnění |
| Značka, typové označení, výrobce |  |
| nákladní automobil 4 x 4, pohon přední nápravy elektricky přepínatelný |  |
| motor diesel o výkonu max. 75 kW, vodou chlazený |  |
| provedení jako jednoramenný nosič kontejnerů |  |
| nosnost nosiče max. 3 000 kg |  |
| šířka vozidla max. 1 650 mm |  |
| rozvor vozidla max. 2 995 mm |  |
| legislativní celková hmotnost do 3,5 t |  |
| výfuk vyvedený nahoru za kabinu |  |
| dvojitě synchronizovaná převodovka s redukcí – min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět |  |
| elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu |  |
| plazivý chod – nejnižší pracovní rychlost nižší než 1 km/h |  |
| přejezdová rychlost max. 90 km/h |  |
| servo řízení (s posilovačem) |  |
| systém ABS s elektronickou kontrolou trakce |  |
| kotoučové brzdy na 4 kola s posilovačem |  |
| jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) |  |
| nezávislé zavěšení kol s vinutými pružinami na přední nápravě |  |
| tuhá zadní náprava se stabilizátorem s listovými pružinami |  |
| sklápěcí dvoumístná kabina, kompletní provedení celé kabiny z plastových dílů, 2-vrstvé dveře z plastu |  |
| panoramatické čelní sklo pro zlepšení výhledu řidiče |  |
| vytápění kabiny (vodní od chladícího systému – nikoli samostatné) |  |
| střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety – zapsané v TP |  |
| teleskopický výsuvný maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) – zapsané v TP |  |
| mechanický odpojovač baterie |  |
| 1 počítadlo provozních hodin motoru i 1 hydrauliky (každé samostatně) |  |
| dvoumístná kabina - sedadlo řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně a výškově nastavitelné a s nastavitelným opěradlem, opěrkami hlavy a bezpečnostními pásy |  |
| nosič musí být vybaven pohonnou komunální hydraulikou takto: - čerpadlo namontováno na nezávislém vývodu z motoru – funkce za jízdy a řazení - náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny - celkový výkon min.: průtok 90 l/min. a tlak 200 barů - rozdělení průtoku na přední a zadní nástavbu v rozsahu 2x45 l/min nebo oba okruhy dohromady až 90 l/min |  |
| výkonný chladič hydrauliky oleje i pro letní využití ve vysokých teplotách |  |
| spínač v kabině pro uvolnění tlaku v rychlospojkách pro zjednodušení výměny nástaveb |  |
| Nástavba: |  |
| Jednoramenný hákový nosič kontejnerů |  |
| Technické požadavky | Specifikace nabízeného plnění |
| Značka, typové označení, výrobce |  |
| kapacita zdvihu max. 3.000 kg |  |
| výška háku min. 900 mm |  |
| Elektrické ovládání spínači na kabelovém ovladači z kabiny řidiče, délka kabelu umožňující ovládání i mimo kabinu |  |
| hydraulické jištění kontejneru nájezdovými trny |  |
| pracovní tlak max. 170 bar |  |
| veškeré čepy jsou zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti |  |
| okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky |  |
| olejová nádrž min. 70 litrů z nosiče s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem |  |
| BARVA šedočerná? |  |
| dokumentace k nástavbě: doklad o shodě, záruční list, návod na obsluhu a údržbu |  |
| bezplatné zaškolení obsluhy |  |

Tabulka pro zpracování nabídkové ceny:

| Název položky | Počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svozové vozidlo - nákladní automobil s jednoramenným hákovým nosičem a | 1 |  |  |  |  |

Technická specifikace pro Část 3 – Štěpkovač s vlastním pohonem

| Štěpkovač – drtič (s vlastním pohonem) |  |
| --- | --- |
| Technické požadavky | Specifikace nabízeného plnění |
| výkon benzínového- dieselového motoru min. 18 HP |  |
| podvozek automobilový 80 km/h |  |
| pohon řemenový, bezspojkový |  |
| bezpečnostní výfuk štěpky otočný o max. 2700 |  |
| celková váha max. 400 kg |  |
| průměr rotoru min. 450 mm |  |
| počet nožů min. 2 ks |  |
| materiál nožů kalená ocel, který umožní až 10x znovu nabroušení |  |
| výkonnost min. 1,5 t/hod. |  |
| velikost štěpkovaného materiálu min. 100 mm |  |

Tabulka pro zpracování nabídkové ceny:

| Název položky | Počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štěpkovač | 1 |  |  |  |  |